| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Α Τ Ρ Α, 26-11-2015 Αρ. Πρωτ. 5153 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX E-mail | : : : : : : : | Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Προμηθειών Κυριακή Ζήση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 24 & Υπάτης 1 2613 – 600 539 2610 – 434 539 promithies@dypede.gr |  |  |

| Θέμα : | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή κλειστών προσφορών για την προμήθεια & εγκατάσταση «Θερμαντικών εστιών- CPV: 38436310-6» (σώματα καλοριφέρ τύπου πάνελ) για τις ανάγκες της Κ.Υ. της 6ης Υ.Πε. |
| --- | --- |

Η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- Τις διατάξεις του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις»

- Του Ν2286/1995 «Περί προμηθειών του δημοσίου τομέα»

- Του  Ν2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»

- Του Ν2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών (ΦΕΚ139/τευχ. Α’/27-06-1997)

- Τις διατάξεις του  Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α΄/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

- Του Ν3527/2007, ΦΕΚ25/τευχ. Α’/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υ.Υ.Κ.Α. και λοιπές διατάξεις

- Του Ν3580/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν3846/2012

- Του Ν3867/2010, άρθρο 27, παρ.11

- Του ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ138/τευχ.Α’/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την  καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

- Του ΠΔ118/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.27701/16-04-2015 (ΦΕΚ 255/ΥΟΔΔ/17-04-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας, περί διορισμού του Διοικητή στην 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

- Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23053/27-03-2015 (ΦΕΚ 202/ΥΟΔΔ/01-04-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας, σχετικά με το διορισμό του Μιλτιάδη Ζαμπάρα ως Υποδιοικητή στην 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

- Την αριθμ. Α3(γ)/οικ.44028/11-06-2015 (ΦΕΚ 1360/τευχ.Β/03-07-2015) απόφαση σχετικά με τις αρμοδιότητες Υποδιοικητών στην 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

- Την  αριθμ. πρωτ. 5152/26 – 11 - 2015 απόφαση Διοικητή της 6ης Υ.Πε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  υποβολής  σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια & εγκατάσταση «Θερμαντικών εστιών -  CPV: 38436310-6» (σωμάτων καλοριφέρ τύπου πάνελ), για τις ανάγκες της Κ.Υ. της 6ης Υ.Πε. προϋπολογισμού 1.212,00€ με ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η πρόσκληση αφορά την τοποθέτηση τριών (3) νέων σωμάτων καλοριφέρ τύπου panel σε χώρους του Α΄ ορόφου του κτιρίου που στεγάζεται η Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής  Περιφέρειας και την τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών στα νέα αλλά και σε δύο υπάρχοντα σώματα. Οι ενδιαφερόμενοι πριν καταθέσουν την προσφορά τους θα πρέπει να έχουν λάβει γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, χώροι, κ.τ.λ.  Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να αφορά το σύνολο των υλικών και εργασιών (προμήθεια και εγκατάσταση).

Α. Τεχνική Περιγραφή

Εγκατάσταση σωμάτων  τύπου  panel με βαλβίδα εξαερισμού, τάπες, θερμοστατική βαλβίδα, θερμοστατική κεφαλή στους χώρους και θέσεις του σχεδίου που επισυνάπτεται. Η σύνδεσή τους στο υπάρχον μονοσωλήνιο δίκτυο θέρμανσης να γίνει με χρήση ίδιου τύπου σωλήνα, κατάλληλα στηρίγματα και τα τυχόν απαραίτητα μικροϋλικά. Παρακάτω περιγράφονται τα υλικά και οι εργασίες και είναι προϋπολογισμού 1.212,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

A.T.: 1

ΑΤΗΕ Ν8432.3.5   Θερμαντικά σώματα panel αξονικού ύψους 900mm, τύπου 22 (δύο πλάκες -δύο μαίανδροι) (Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% )

Θερμαντικά σώματα panel πίεσης λειτουργίας 8-10 bar, πίεσης δοκιμής 13 bar, με θερμαντικές αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704 και εγκεκριμένες από DGWK (Θερμ. νερού 90/70°C και Θερμ. χώρου 20°C). Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών να είναι 25 mm και το πάχος ελάσματος 1,25 mm. Η διαδικασία βαφής τους να έχει ακολουθήσει διαδοχικά τα βήματα της απολίπανσης με αλκαλικά διαλύματα, φωσφάτωσης, ασταρώματος δι' εμβαπτίσεως, βαφής με εποξικές ρητίνες και ψησίματος στους 200°C. Η απόχρωση να είναι RAL 9010, λευκή. Η εταιρεία παραγωγής τους να έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9002 και όλα τα σώματα να καλύπτονται από πενταετή εγγύηση, που καλύπτει τη στεγανότητα και τη βαφή. Παραδοτέα με τα στηρίγματα μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά: προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ συρρικνώσεως. Η συσκευασία μπορεί να μένει μέχρι τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία. Οι συνδέσεις γίνονται στο κάτω μέρος του σώματος με ειδικό διακόπτη, είτε για μονοσωλήνιο, είτε για δισωλήνιο και συνοδεύονται από θερμοστατική βαλβίδα ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης θερμοστατικής κεφαλής για εξοικονόμηση ενέργειας πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

Τιμή ανά (1 m) ένα μέτρο: ΕΥΡΩ : 211,54€ (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ)

A.T.: 2

ΑΤΗΕ Ν8432.5.5   Θερμαντικά σώματα panel αξονικού ύψους 900mm, τύπου 33 (τρείς πλάκες -τρείς μαίανδροι) ( Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00%)

Θερμαντικά σώματα panel πίεσης λειτουργίας 8-10 bar, πίεσης δοκιμής 13 bar, με θερμαντικές αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704 και εγκεκριμένες από DGWK (Θερμ. νερού 90/70°C και Θερμ. χώρου 20°C). Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών να είναι 25 mm και το πάχος ελάσματος 1,25 mm. Η διαδικασία βαφής τους ναέχει ακολουθήσει διαδοχικά τα βήματα της απολίπανσης με αλκαλικά διαλύματα, φωσφάτωσης, ασταρώματος δι' εμβαπτίσεως, βαφής με εποξικές ρητίνες και ψησίματος στους 200°C. Η απόχρωση να είναι RAL 9010, λευκή. Η εταιρεία παραγωγής τους να έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9002 και όλα τα σώματα να καλύπτονται από πενταετή εγγύηση, που καλύπτει τη στεγανότητα και τη βαφή. Παραδοτέα με τα στηρίγματα μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά: προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ συρρικνώσεως. Η συσκευασία μπορεί να μένει μέχρι τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία. Οι συνδέσεις γίνονται στο κάτω μέρος του σώματος με ειδικό διακόπτη, είτε για μονοσωλήνιο, είτε για δισωλήνιο και συνοδεύονται από θερμοστατική βαλβίδα ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης θερμοστατικής κεφαλής για εξοικονόμηση ενέργειας πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως

Τιμή ανά (1 m) ένα μέτρο:   ΕΥΡΩ : 328,13€ (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ)

A.T.:3

ΑΤΗΕ 8447 Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins (Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00%)

Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins πλήρως τοποθετημένη σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, σε πώμα θερμαντικού σώματος ή σε σωλήνα κλπ.

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία διανοίξεως και ελικοτομήσεως της οπής στηρίξεως

Τιμή ανά (1) ένα τεμάχιο: 	ΕΥΡΩ : 7,14€ (ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ)

A.T.: 4

ΑΤΗΕ Ν8445.1 Θερμοστατικός διακόπτης θερμαντικού σώματος (Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00%)

Θερμοστατικός διακόπτης θερμαντικού σώματος πλήρης, με ρυθμιζόμενη θερμοστατική κεφαλή και τα εξαρτήματα σύνδεσης για χαλύβδινα θερμαντικά σώματα τύπου panel, (προεκτάσεις, ειδικά τεμάχια κλπ), πλήρως τοποθετημένος και συνδεμένος, δοκιμές, ρυθμίσεις και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά (1) ένα τεμάχιο:	ΕΥΡΩ : 31,00€ (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ)

A.T.: 5

ΑΤΗΕ 8041.15ΣΧ  Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου PEx Φ18mmx2,0 μέσα σε  εύκαμπτο κυματοειδή  σωλήνα προστασίας HDPE Φ28mm (Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00%)

Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου pex Φ18mm x2, μέσα σε εύκαμπτο κυματοειδή σωλήνα προστασίας HDPE, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επι τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Τιμή ανά (1) ένα μέτρο   ΕΥΡΩ : 6,60€ (ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ)

Β. Ποσότητες - Ενδεικτικός προϋπολογισμός

| Χώρος | Περιγραφή | Α.Τ. | Άρθρο | Μονάδα | Τιμή Μονάδος | Ποσότητα | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | Θερμαντικά σώματα panel αξονικού ύψους 900mm, τύπου 22. | 1 | 8432.3.5 | m | 211,54€ | 0,50 | 105,77 |
| Β | Θερμαντικά σώματα panel αξονικού ύψους 900mm, τύπου 33. | 2 | 8432.5.5 | m | 328,13€ | 0,70 | 229,69 |
| Δ | Θερμαντικά σώματα panel αξονικού ύψους 900mm, τύπου 33. | 2 | 8432.5.5 | m | 328,13€ | 0,60 | 196,88 |
| Α,Β,Δ | Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ. 1/4ins. | 3 | 8447 | Τεμ. | 7,14€ | 3 | 21,42 |
| Α,Β,Γ,Δ,Ε | Θερμοστατικός διακόπτης θερμαντικού σώματος | 4 | 8445.1 | Τεμ. | 31,00€ | 5 | 155,00 |
| Α,Β,Γ,Δ,Ε | Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου ΡΕ x Φ18mmx2,0 μέσα σε εύκαμπτο κυματοειδή σωλήνα προστασίας HDPE Φ28mm | 5 | 8441.15ΣΧ | m | 6,10€ | 10 | 61,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  | 769,76 |
| ΓΕ & ΟΕ 28% |  |  |  |  |  |  | 215,53 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  | 985,29 |
| ΦΠΑ 23% |  |  |  |  |  |  | 226,62 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  | 1211,91 |

Γ. Γενικά

Η Εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών θα γίνει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία για την  απρόσκοπτη λειτουργία της.

Ο ανάδοχος:

- οφείλει να λάβει όλα  τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό, εργαζόμενους, εξοπλισμό, κλπ.

- έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα και υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης.

- έχει την αποκλειστική ευθύνη για απομάκρυνση των άχρηστων υλικών και παράδοση του χώρου καθαρού.

- έχει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρωση των σωμάτων με νερό, εξαέρωση και εκτέλεση όλων των απαραίτητων ελέγχων.

- οφείλει να παραδώσει τα σώματα εγκατεστημένα και συνδεσμολογημένα στο υπάρχον μονοσωλήνιο δίκτυο θέρμανσης για πλήρη και καλή λειτουργία.

- οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα τουλάχιστον έτος.

Οι τιμές να δοθούν για το σύνολο των ειδών και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις. Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς και θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %.

Η τοποθέτηση των καλοριφέρ θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) από την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου.

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, δακτυλογραφημένη στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και κατατίθεται στην υπηρεσία.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

  - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

  - Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

  - Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας.

  - Η ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών.

  - Τα στοιχεία του υποβολέα.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή, η έδρα της και η αποδοχή των ανωτέρω όρων της ανάθεσης.

Η προθεσμία κατάθεσης των σφραγισμένων προσφορών είναι η Δευτέρα, 07-12-2015

& ώρα 15:00 μμ, στην Διοίκηση της 6ης Υ.Πε., ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 24 & Υπάτης 1, Πάτρα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

α/α Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Γ. ΖΑΜΠΑΡΑΣ