| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  | Π Α Τ Ρ Α, 8-3-2016 Αρ. Πρωτ. 1742 ΑΔΑ ΩΩΜΖ469ΗΔΜ-Ζ2Μ ΑΔΑΜ 16PROC003964072 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες ### Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX E-mail | : : : : : : : | Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Προμηθειών Καρακάση Νίκη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 24 & Υπάτης 1 2613 – 600 544 2613 – 600 545 promithies@dypede.gr |  |  |

| Θέμα : | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εργασίες μεταφοράς του φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ από τον 1ο όροφο στον 2ο όροφο του κτιρίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγ. Αλεξίου. |
| --- | --- |

Η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- Του Ν. 3329/2005, ΦΕΚ 81/4-4-2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις».

- Του Ν. 3527/2007, ΦΕΚ 25 Α/9-2-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

- Του Ν. 2286/1995 ΦΕΚ 19/Α/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Του Ν. 2362/1995 ΦΕΚ 247/Α/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

- Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)

- Του Ν. 2955/2001 ΦΕΚ 256/Α/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις».

- Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

- Του ΠΔ 118/2007 ΦΕΚ 150/Α/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012.

- Το Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11.

- Του Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Tου Ν 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

- Του Ν 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις- καταργήσεις, συγχωνεύσεις ΝΠ και Υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του πδ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις»

- Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

- Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ. Α/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», άρθρο 37.

- Το Ν.4332/2015 (άρθρο 93) παράταση του Ν.4281/2014

- Το Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16-12-2015) παράταση του Ν.4281/2014

- Την αρ. Υ10β. Γ.Π. οικ. 27701/16-04-2015 (ΦΕΚ 255ΥΟΔΔ/17-04-2015) σχετικά με το διορισμό Διοικητή στην 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

- Την αριθμ.Α2β/Γ.Π.οικ.23053/27-3-2015(ΦΕΚ 202/ΥΟΔΔ/1-4-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας για το διορισμό του Ζαμπάρα Μιλτιάδη, Κωστακιώτη Δημητρίου  ως Υποδιοικητών  της 6ης Υ.Πε .Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων ,Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

- Την αριθμ.Α3(γ)/οικ.44028(ΦΕΚ1360/3-7-2015) απόφαση του υπουργού Υγείας για τις αρμοδιότητες Υποδιοικητών της  6ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Πε Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

- Την αριθμ. πρωτ.1688/3-3-2016  απόφαση Υποδιοικητή της 6ης Υ.Πε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή σφραγισμένων προσφορών, για   εργασίες μεταφοράς  του φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ από τον 1ο στο 2ο όροφο του κτιρίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγ. Αλεξίου , προϋπολογισμού 20.531,04 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Εργασίες

Για τη λειτουργία του φαρμακείου στον Β’ όροφο προτείνεται να κατασκευαστεί από αλουμινοκατασκευή ένας χώρος μπροστά  από τα γκισέ, μήκους 16,35μ. και πλάτος 2,50μ. Αυτός ο χώρος θα αποτελέσει χώρο αναμονής κοινού και με δύο επιπλέον χωρίσματα θα αποτελέσει επέκταση των χώρων 217 και 219. Προτείνεται να μη γίνει κατεδάφιση και η επικοινωνία των χώρων 217 και 219 να γίνεται μέσω της πόρτας εισόδου που ήδη υπάρχει σε κάθε χώρο. Συνολικά θα τοποθετηθούν 3 πόρτες  (δύο στο χώρο αναμονής και μία στην επέκταση του χώρου 217  όπως προτάθηκε από τον ΕΟΠΥΥ). Επίσης προτείνεται να γίνει ένα άνοιγμα που να ενώνει το γραφείο217 με το γραφείο 219 και να τοποθετηθεί εκεί ξύλινη πόρτα. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει ενιαία λειτουργία σε όλο τον χώρο (215,217,219). Επίσης στο γραφείο 217 προτείνεται η κατασκευή ενός πάγκου μήκους 3,20 μ και ενός μήκους 2,00 μ. Θα πρέπει να μεταφερθεί και να τοποθετηθεί το κλιματιστικό του φαρμακείου από εξειδικευμένο συνεργείο στο γραφείο 217. Το φαρμακείο διαθέτει 12 ψυγεία και ένα καταψύκτη, τα οποία θα πρέπει να συνδεθούν από εξειδικευμένο συνεργείο. Τέλος προτείνεται η ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμένων επιφανειών.

Χωρίσματα αλουμινίου

Τα  χωρίσματα αυτά θα αποτελούνται από σκελετό αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής σε κανάβους, με χρώμα τελικής επιλογής της Υπηρεσίας, αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλήρωση του ενδιάμεσου κενού με πετροβάμβακα. Τα χωρίσματα, όπου απαιτείται, θα είναι πλήρη έως ύψους 1,10μ από το δάπεδο και στη συνέχεια θα έχουν υαλοπίνακα έως την οροφή.Το συνολικό πάχος των χωρισμάτων θα είναι τουλάχιστον 75 χιλ. Πιο συγκεκριμένα :

ΣΚΕΛΕΤΟΣ:

Αποτελείται από προφίλ αλουμινίου διατομής 75 χιλ. χρώματος κοντά στις αποχρώσεις της υπάρχουσας κατάστασης .

ΠΑΝΕΛ

Αποτελούνται από μελαμίνη πάχους 12 χιλ.(χρώματος στις αποχρώσεις της υπάρχουσας κατάστασης ).Τοποθετούνται  αμφίπλευρα ,στο σκελετό του αλουμινίου με ενδιάμεση μόνωση.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

Είναι διαφανή, πάχους 4 χιλ. πλαισιωμένα από προφίλ αλουμινίου , το οποίο είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή ίδιου χρώματος με το σκελετό. Τοποθετούνται αμφίπλευρα στο σκελετό του αλουμινίου.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Εντός των πάνελ τοποθετείται πετροβάμβακας πάχους  5 εκ. Μεταξύ πάνελ και σκελετού υπάρχει  σφραγιστικό υλικό με διαρκή ελαστικότητα

ΠΕΡΣΙΔΕΣ

Εντός των δύο κρυστάλλων τοποθετούνται περσίδες  25 χιλ. με μηχανισμό ρύθμισης και απλό εξωτερικό χειριστήριο περιστροφής αυτών . Το ύψος των χωρισμάτων είναι έως τη στάθμη της οροφής .Στη στάθμη που είναι τα πρέκια  των θυρών ενδείκνυται  να υπάρχει οριζόντια τραβέρσα αλουμινίου .Οι άνωθεν προκύπτοντες φεγγίτες θα έχουν διπλούς υαλοπίνακες χωρίς περσίδες..

Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τετραγωνικού μέτρου :140,00 €/ τμ.

Πόρτες εισόδου

Τοποθετείται στον εσωτερικό χώρο για να ενώσει τους χώρους 217 και 219 σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. Αποτελείται από φύλλο πρεσαριστό  με αμφίπλευρη επένδυση από φορμάικα  οξιάς και  περιμετρικό πηχάκι από σκληρή ξυλεία   οξιάς και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά ανάρτησης και λειτουργίας (μεντεσέδες, πόμολα, βαρέως τύπου, κλειδαριές ασφαλείας χωνευτές κ.λ.π.) επιλογής και εγκρίσεως  της Υπηρεσίας.

Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί  εσωτερική ξύλινη θύρα με κάσα και με φύλλα πλήρη πρεσαριστά συνολικού πάχους 45 χιλ. Θα αποτελείται από πλαίσιο ξυλείας Σουηδίας 45χ35 χιλ. με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς  με τεμ. ξύλου διαστάσεων  35χ5χ40 χιλ. Ο σκελετός θα αποτελείται από σταυρωτές πήχεις διατομής καθαρής τουλάχιστον 5 χ35 χιλ. σε αποστάσεις ώστε το επόμενο κενό να μην υπερβαίνει  τα 40χ40  χιλ. Όλα τα κενά θα γεμίσουν με πολυουρεθάνη. Περιμετρικά τα ξύλο θα φέρει  ξύλινο πηχάκι  διατομής  20 χ 45 χιλ. για τελείωμα που θα πιάνει με μόρσα στο  ξύλινο πλαίσιο. Οι όψεις του φύλλου δε θα είναι επενδυμένες από πεπιεσμένο χαρτί και η επίστρωση και των δύο όψεων θα γίνει με λακαριστή βαφή χρώματος Μπορντώ (πλησίον του RAL3004)ή άλλου χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας .Σε κάθε περίπτωση οι κάσες θα είναι αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας .

Οι τρεις πόρτες εισόδου που απαιτούν  συνθήκες ασφαλείας ,πρέπει να είναι ειδικών προδιαγραφών ,ασφαλείας αδιάρρηκτες και να παρουσιάζουν την ίδια όψη με την ξύλινη εσωτερική που περιγράφηκε παραπάνω. Ομοίως τα απαραίτητα υλικά ανάρτησης και λειτουργίας τους.

Η αξίας της θύρας περιλαμβάνει επίσης τη δαπάνη (υλικά και εργασία)για :

-Την τοποθέτηση του κατάλληλου κασώματος

-Την προμήθεια και τοποθέτηση  μεντεσέδων (μήκους 15 cm και d =16mm), χειρολαβών αξίας τουλάχιστον 25 €/ τεμ., τύπου  και χρώματος βάσει δείγματος και επιλογής της Υπηρεσίας .

-Την βαφή της πόρτας και του κασώματος

Ήτοι υλικά ,μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής , ανάρτησης, στήριξης, βαφής , προσαρμογής και λειτουργίας

Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμ : 450 €

Διάνοιξη οπών, φωλέων, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές ,για ανοίγματα επιφάνειας άνω του 1,50 τ.μ και έως  2,00 μ.

Διάνοιξη οπής , φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας παραθύρου κλπ) σε πλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις ή εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων )του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως .Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 τ.μ και έως 2,00 τ.μ .

Τιμή ανά τεμ.:33.50 €

Αποκατάσταση με γυψοσανίδα σε τοίχους

Μετά τις αποξηλώσεις και μετά τις καθαιρέσεις τοίχων για την αποφυγή χρήσης κονιαμάτων ή και για άλλους που επιβάλουν ξηρά δόμηση αποκαθίστανται  τα ίχνη των αποξηλώσεων με επικόλληση  κοινής επίπεδης  γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm, τοπικά ή  με κατασκευή  ψευδοκολόνας ή  ψευδοδόκαρου αντίστοιχα όπου απαιτείται, με την παρεμβολή κατάλληλων συγκολλητικών κονιαμάτων και σταθερή και ασφαλή στήριξη, μαζί με τα υλικά επικόλλησης των γυψοσανίδων, τις ειδικές διατομές σύνδεσης και στήριξης (γωνιόκρανα ενίσχυσης των γυψοσανίδων στις ακμές, λάμες κλπ).Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται ,η αξία επί τόπυ και με τη φθορά και απομείωση για τυχόν λάμες, γωνιακές διατομές ή διατομές σχήματος πι (σκοτίες ) για την επαφή ,κάλυψη και στήριξη πάνω  σε τοίχους ή διαχωρίσματα  από οποιοδήποτε υλικό , η σιλικόνη για τη φραγή  των οποιωνδήποτε αρμών με αυτά ,τα κάθε είδους προφίλ  για την πλήρη και σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευή , η δαπάνη όλων των υλικών  απλών ή σύνθετων , των μικροϋλικών ή βοηθητικών υλικών , των υλικών στοκαρίσματος  και αρμολογήματος  μεταξύ των γυψοσανίδων , εργασίας και υλικών φινιρίσματος (primer)της επιφάνειας της γυψοσανίδας προ της βαφής , η αξία των απαραίτητων μέτρων προστασίας ατόμων και εξασφάλισης της ακεραιότητας του εξοπλισμού του χώρου καθώς και κάθε μικροϋλικό που δεν κατονομάζεται ρητά  αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη για την πλήρη κα έντεχνη κατασκευή .

Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τετραγωνικού μέτρου 25 € /τμ.

Πάγκος εργασίας

Προβλέπονται ερμάρια στις δύο πλευρές ,κάτω, στο χώρο 217 και σε σχήμα Γ .Τα ερμάρια αυτά θα είναι αυτοφερόμενα ,εδραζόμενα επί του δαπέδου , διαστάσεων όπως στο σχέδιο .Κουτιά εσωτερικά χωρίσματα και πλάτες από MDF επενδυμένο με μελαμίνη  και σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 χιλ. Οι  ενώσεις θα γίνονται με ανοξείδωτες βίδες.

-Οι ενώσεις θα είναι επιχυμένες με κόλλα

-Τα φύλλα θα είναι κατασκευασμένα από  MDF πάχους 16 χιλ. με επένδυση φορμάικα και στρογγυλεμένες τις κατακόρυφες πλευρές  και  τα σόκορα καλυμμένα με ταινία PVC πάχους 3 χιλ.

-Εξαρτήματα  λειτουργίας χειρισμού .

-Θα χρησιμοποιούνται κρυφοί μεντεσέδες διπλής περιστροφής .

-Πόμολα

Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τετραγωνικού μέτρου 242 € /τμ

Φρεσκάρισμα, χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικά χρώματα

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις , χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, με τη  απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού τουλάχιστον έως 15 % της επιφάνειας των παλιών χρωμάτων. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία .

Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τετραγωνικού μέτρου 5,00 € /τμ.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Επανακατασκευή σύμφωνα με τις ανάγκες της νέας αρχιτεκτονικής διάταξης των διακόπτων. Σύμφωνα με τα σχέδια περιλαμβάνεται η εγκατάσταση σε κάθε θέση εργασίας, που φαίνεται στα σχέδια ,δύο ρευματοδοτών ισχύος ασφαλείας. Θα εγκατασταθούν ηλεκτρικές γραμμές μα σωλήνες σε κανάλια  και οι ρευματοδότες ισχυρών και ασθενών ρευμάτων που είναι απαραίτητοι  για τη διαμόρφωση των απαραίτητων θέσεων εργασίας όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο.Επίσης θα εγκατασταθούν ξεχωριστές ηλεκτρικές γραμμές  με σωλήνες σε κανάλια  για τη σύνδεση κάθε ψυγείου χωριστά , που θα καταλήγουν σε ένα νέο υποπίνακα. Όλοι οι ρευματοδότες τω ισχυρών ρευμάτων  τηλεφώνων και data θα οδεύουν σε ειδικά κανάλια τύπου legrand  στο όριο του σοβατεπί  και αν τούτο είναι αδύνατο σε ειδικά κανάλια δαπέδου παραβολικού τύπου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί  στην κατανομή του φορτίου στους υποπίνακες και στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσεως του κτιρίου για την εκ νέου κατανομή των φορτίων προς αποφυγή ετεροβαρούς φορτίσεως των γραμμών και των φάσεων. Επίσης θα γίνει η απαραίτητη σύνδεση των ψυγείων με τοπ Η/Ζ του κτιρίου. Στις εργασίες της παρούσας προσαρμογής στη νέα ηλεκτρική εγκατάσταση των ισχυρών ρευμάτων  περιλαμβάνεται και η προσαρμογή των ηλεκτρικών πινάκων όλων των σταδίων υποπινάκων  και πινάκων με νέους διακόπτες, ασφάλειες , νέες γραμμές , κατανομές φορτίων κλπ., που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης .Περιλαμβάνεται και εργασία αποσύνδεσης και επανατοποθέτησης του κλιματιστικού του Φαρμακείου στο νέο χώρο 217 . Μετά το τέλος των εργασιών εγκαταστάσεων θα ακολουθήσουν  μετρήσεις αντιστάσεων , μονώσεως γειώσεων και ισχύος σύμφωνα  με τους ισχύοντες κανονισμούς του ΕΛΟΤ HD 384

Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμ.3.000,00 €

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι , πρέπει να είναι Μηχανικοί εργολήπτες έργων και πριν υποβάλουν την προσφορά τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :

-Πρέπει να  λάβουν γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων )

-Πρέπει να εκτελέσουν τις  απαραίτητες εργασίες σε συνεννόηση με την Υπηρεσία για την απρόσκοπτη λειτουργία της

-Για τον έλεγχο και τυχόν διακοπή ηλεκτρικών παροχών των χώρων εργασιών , πρέπει να έρθουν πρώτα  σε συνεννόηση με την Υπηρεσία

-Πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό, εργαζόμενους, εξοπλισμό κλπ.

-Είναι αποκλειστική ευθύνη του ανάδοχου οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα και υποχρέωση  αποκατάστασης ή αποζημίωσης .

-Είναι υποχρέωσή τους η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών  και η παράδοση του χώρου καθαρού.

-Οφείλουν να παραδώσουν τους χώρους σε πλήρη και καλή λειτουργία

-Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα τουλάχιστον έτος.

-Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών είναι 20 (είκοσι ) ημέρες.

Γίνονται δεκτές προσφορές  για το σύνολο των  εργασιών και υλικών. Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς και θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %.

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, δακτυλογραφημένη στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και κατατίθεται στην υπηρεσία.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

  - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

  - Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

  - Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας.

  - Η ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών.

  - Τα στοιχεία του υποβολέα.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία:

- Τεχνική προσφορά καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που συνοδεύει την τεχνική προσφορά.

  - Οικονομική προσφορά.

  - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία του αναδόχου, η νομική  μορφή, η έδρα  και η αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

Η προθεσμία κατάθεσης των σφραγισμένων προσφορών είναι η  Τρίτη 22 Μαρτίου 2016  και ώρα 15:00 μμ, στην Διοίκηση 6ης Υ.Πε, ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 24

& Υπάτης 1, Πάτρα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

α/α

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Γ.ΖΑΜΠΑΡΑΣ